- Проведите обработку данных для водных растворов карбоната натрия.

2.Tеперь проведите обработку данных по электропроводности (Cм*г-экв-1*см2), 25 С:

[112] (0.001 N); 102.5 (0.005 N); 96.2 (0.01 N); 80.3 (0.05 N); 72.9 (0.1N); 54.5 (0.5N); 45.5 (1 N)

Предельные значения ионных электропроводностей в тех же единицах

При какой концентрации начинаются отклонения от уравнения Онзагера? С использованием параметров, определенных в задаче (1), по уравнению Фуосса рассчитайте константу образования ионных пар и сопоставьте ожидаемое из-за ионной ассоциации снижение электропроводности с экспериментально наблюдаемым.  Для сравнения рассчитайте ионный состав раствора с использованием кажущихся pKa  для двух ступеней диссоциации угольной кислоты 6.35 и 10.33 (25 C). Сформулируйте заключение.

3. Предложите электрод сравнения на основе исследованного в задачах (1) и (2) электролита. Постройте зависимость потенциала этого электрода в шкале нас. к.э. для всего доступного интервала концентраций (моль/л).